读者请注意：

此份文件中列举了有关本产品的安全贮存、处理、使用等一些重要内容，请提交安全主管引起重视。

华特沥青提供的这份生产安全资料（MSDS）仅供用户参考,并不对其内容负任何责任，也无需接受与此内容相悖的任何意见。虽然编写过程中，我们尽力做到仔细、慎重，并对照有关法规，但其中的不精确不完善之处仍在所难免。对干任何由此MSDS的内容而引起的损失，华特沥青不负任何责任。

化学品安全技术说明书

1.化学品及企业标识：

化学产品中文名称：乳化沥青

使用            ：道路铺筑或养护用

供货商          ：厦门华特集团有限责任公司

地址            ：厦门观音山国际营运中心12号楼13-15层

电话             ：0592-3301618

传真             ：0592-2229900

| - 2.成分/组成信息 |  |
| --- | --- |
| - 化学名称 | - 成分比% |
| - 沥青或改性沥青 | - 50-70% |
| - 乳化剂 | - 0.3-3% |
| - 水 | - 30-50% |

- 3.危险性概述

- 危险性类别：根据指令GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013 该配制品没有分类。 - 健康危害：没有已知的重大影响或严重危害。 - 环境危害：没有已知的重大影响或严重危害。 - 燃爆危险：样品在常温下稳定 。

4.急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量的清水冲洗。 眼睛接触：提起眼皮用大量水冲洗眼睛至少15分钟，立即就医。 吸 入：常温下为乳液，较难吸入。储罐蒸汽如有少量吸入存在不适，请移到新鲜空气中，保持舒适的呼吸 摄 入：清洗，尽量呕吐，就医。

5.消防措施

适当的灭火介质：常温下为乳液，成分中含有大比例的水，较难燃烧，其蒸发残留物灭火介质主要为干化学品，二氧化碳，泡沫。 化学品产生的具体危险：无已知资料。 有害的热分解产物：受热首先为水蒸气，蒸发残留物热分解产物参考沥青 蒸发残留物灭火方法：用细水雾、抗酒精泡沫、干粉或二氧化碳灭火。在安全的情况下，将容器从火灾现场移开，避免吸入物质和它的燃烧副产物。保持逆风，远离低洼地区。 消防人员的特殊保护设备和防备措施：穿戴可呼吸式全身防护装备，佩戴全套的防护装置。

6.泄露应急处理

小泄露：用沙土或惰性材料吸附后清理 大泄露：构筑堤防扩散，联系专业机构处理 人员防护措施、防护装备和应急处置程序：建议使用橡胶手套，空气呼吸器，护目镜，安全鞋及防护服，避免与皮肤、眼睛及衣服接触。脱掉被污染的衣物并在工作间隙及工作结束前都洗手。 环境防范措施：避免将产品排入下水道、河流和山区。 - 抑制和清洁的方法和材料：用适当的工具清理残留物，并将其放入适当的密闭容器中进行处置管理。 收集、转移、回收或废物处理。

7.搬运和存储

安全搬运的防备措施：提供足够的局部排气。操作人员必须经过专门培训，并遵守操作规程。如进入储罐建议员工佩戴自给式呼吸防尘口罩、防护手套和工作服。工作场所禁止吸烟。配备相应类型和数量的灭火仪器和装置，用于泄漏处理。 安全存储：储存于通风良好处，保持容器坚固关闭。不同品种乳化沥青不要互混。必要时慢速搅拌防止沥青沉淀分层 一般卫生要求：工作场所禁止饮食和吸烟。

##### 8.接触控制/人身保护

适当的技术控制：提供排气装置通风。确保洗眼水和安全的淋浴是最接近工作站位置。 呼吸系统防护：必要时使用防护面罩。 眼睛防护：必要时使用防护眼镜。 身体防护：使用防护服，安全鞋。短暂的接触对皮肤可能又腐蚀性。 手防护：必要时戴防护手套。

9.物理化学性质

外表：液体，常温下具有流动性，25℃恩格拉难度1-50。 颜色：褐色 气味：轻 易燃性：不适用 爆炸性：不适用 氧化性：此物质或混合物不被定义为氧化剂

10.稳定性和反应活性

反应性：无数据。 化学稳定性：正常使用和储存条件下稳定。 危险反应的可能性：无已知资料。 应避免的条件：储存温度超过60℃，局部加热、明火 危险的分解产物：无已知资料。

11.毒理学信息

急性毒性：无数据。 亚急性和慢性毒性：无数据。 致敏性：无数据。 致突变性：无数据。 致癌性：无数据。 其蒸发残留物毒理性请参考沥青

12.生态学资料

生态毒性：无数据。 持久性和降解性：无数据。 生物蓄积潜力：无数据。 在土壤中的流动性：无数据。 其他有害效应：无数据。

13.废弃处理

废弃处置方法：遵照国家和地方法规处置。 化学产品处置 : 应尽可能回收或循环使用。鉴定所产生的物料的毒性和物理特性，以便制定符合有关条例的适当的废物分类及废物处置方法，是废物产生者的责任。切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。 容器的处置 : 依照目前在施行的条例的规定，并尽可能应该由获认可的废物收集商或承包商予以处置。

14.运输信息

危险货物类别：无数据。 UN编号：无数据。 包装标志：无数据。 包装方法：桶装或储罐 运输方式：无数据。 运输注意事项：请根据化学品的性质选择合适的运输方式及相应的运输和储存条件。

15.管理信息

法规信息：ISO 11014-2009 化学品安全资料表的内容和项目顺序。 各部分的含量和顺序规例(欧洲共同体)第1272/2008号物质及混合物的分类、标签及包装。 《危险品物品规则》 《危险品货物分类与代码》 国际航空运输协会 (ITAT)危险物品规则 国际海运危险货物(IMDG) 规则 《危险货物安全运输技术指南》 GB/T 16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序 GB/T 17519-2013化学品安全技术说明书编写指南

- 其他信息

- 『化学品安全说明书』版本号:1.0

- 『化学品安全说明书』生效日期:2025.1.1

- 『化学品安全说明书』规例 : 根据GB16483-2008的规定

- 以上信息基于我们所了解的数据所编写，但由于信息来源的多样性以及我们所掌握知识的局限性，本文件仅供使用者参考。接收本文件的使用者应根据其使用目的对相关信息的合理性做出判断。我们对该产品的操作、存储、 使用、处置或任何与之相关的环节所产生的任何损害、损坏或费用，不承担任何责任。